- Протокол применения динамической двухиндикаторной сцинтиграфии

- с 99mТс-пертехнетатом и 99mТс-технетрилом для дифференциальной диагностики опухолей щитовидной железы

Динамическая двухиндикаторная сцинтиграфия щитовидной железы (ЩЖ) выполняется с помощью мультидетекторной гамма-камеры, снабженной низкоэнергетическими высокоразрешающими коллиматорами. Исследование проводится в положении больного лежа на спине с запрокинутой назад головой. Установку детектора осуществляют на минимальном расстоянии от передней поверхности шеи, анатомическими ориентирами являются перстневидный хрящ сверху и яремная вырезка грудины снизу. Важным моментом считается сохранение стабильного положения пациента во время исследования с целью исключения ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Исследование проводится в два этапа: на первом – осуществляется внутривенное ведение 99mТс-пертехнетата, в зависимости от возраста и массы тела пациенту вводят радиофармпрепарат (РФП) удельной активностью 50-100 МБк, через 20 минут после инъекции которого получают плоскостные изображения передних отделов шеи (цифровой zoom: 3,2; матрица: 256х256; набор импульсов на каждый кадр: 500 Kcounts; время проведения исследования: 300 сек; энергия гамма-квантов: 140±20 КэВ); второй этап начинают после внутривенного введения 400-700 МБк 99mТс-технетрила, вводимого через 5 минут после окончания сканирования с 99mТс-пертехнетатом, затем в том же положении пациента проводят динамическое сканирование пациента в течение 35 минут и дополнительно статическое через 60 минут с последующим получением суммационных сцинтиграмм через 10 (ранняя фаза сканирования) и 60 (поздняя фаза) минут после инъекции туморотропного РФП (цифровой zoom: 3,2; матрица: 128х128; набор импульсов на каждый кадр: 50 Kcounts; энергия гамма-квантов: 140±20 КэВ). С целью улучшения качества снимков производится стандартное сглаживание нативного изображения и вычитание тканевого фона. Первичную оценку полученных при сканировании с 99mТс-пертехнетатом сцинтиграмм проводят на основе их качественного (визуального) анализа: определяют расположение ЩЖ, ее размер, контуры, наличие аберрантной ткани, равномерность распределения РФП, наличие и локализацию патологического очага, его величину, контур, форму. При этом узловые образования (УО) общепринято оцениваются как гиперфункционирующие («горячие» – поглощение РФП в них выше чем в нормальной ткани ЩЖ), функционирующие («теплые» и «горячие») и нефункционирующие («холодные» – с отсутствием поглощения в них РФП). После выполнения субтракции (вычитания) изображений в проекции УО, выявленных на первом этапе исследования, оценивается характер накопления в них туморотропного РФП, после чего применяется модифицированная качественная (визуальная) методика оценки сцинтиграмм, основанная на выделении 3-х моделей УО в зависимости от показателей поглощения ими 99mТс-пертехнетата и 99mТс-технетрила: Модель 1 – поглощение 99mТс-технетрила ниже поглощения 99mТс-пертехнетата; Модель 2 – поглощение 99mТс-технетрила выше поглощения 99mТс-пертехнетата в раннюю фазу сканирования; поглощение 99mТс-технетрила в раннюю фазу сканирования выше поглощения 99mТс-технетрила в позднюю фазу; Модель 3 – поглощение 99mТс-технетрила выше поглощения 99mТс-пертехнетата в раннюю фазу сканирования; поглощение 99mТс-технетрила в раннюю фазу сканирования ниже или равно поглощению 99mТс-технетрила в позднюю фазу. УО, расцененные первично как «горячие», а также соответствующие 1-ой и 2-ой моделям, расценивают как доброкачественные, а модель 3 характеризуют наличием признаков злокачественного роста. Далее с целью повышения показателей информативности динамической двухиндикаторной сцинтиграфии ЩЖ применяется оригинальная методика полуколичественного анализа, основанная на оценке индекса вымывания (ИВ) 99mТс-технетрила в раннюю и позднюю фазы сканирования, для чего на ранних сцинтиграммах осуществляется построение области интересов (ОИ) вокруг УО и ее проекции за пределами ЩЖ (в надключичной области) с целью вычитания фонового поглощения РФП (область фонового поглощения (ОФП). Указанные ОИ и ОФП копируются на отсроченные сцинтиграммы. Для расчета ИВ используются средние показатели захвата 99mТс-технетрила в ОИ и в ОФП, указанные в числовом эквиваленте. Таким образом, ИВ рассчитывается как отношение среднего захвата РФП (с учетом вычитания его фонового поглощения) в УО в позднюю (+60 мин) и раннюю (+10 мин) фазы сканирования выраженному в процентах. Формула для расчета ИВ представляется следующим образом: среднее поглощение 99mТс-технетрила в ОИ в раннюю фазу сканирования – среднее поглощение 99mТс-технетрила в ОФП в раннюю фазу сканировании = ранний результат (РР); среднее поглощение 99mТс-технетрила в ОИ в позднюю фазу сканирования – среднее поглощение 99mТс-технетрила в ОФП в позднюю фазу сканировании = поздний результат (ПР); ИВ = 100-ПР/РРх100. Используя данную методику, предполагается, что УО с ИВ РФП более 20% соответствуют доброкачественной опухоли, а менее 20% – злокачественной. В первом случае больным обосновано удаление доли ЩЖ, во втором – выполнение гемитиреоидэктомии или тиреоидэктомии.

Предложенный протокол исследования может быть использован при обследовании больных доброкачественными и злокачественными заболевания щитовидной железы, а также фолликулярными неоплазиями с целью уточнения диагноза и определения дальнейшей рациональной тактики лечения. Реализация разработанной методики в клинической практике позволит существенно повысить результаты неинвазивной диагностики узловых образований щитовидной железы, определить целесообразность, объем и методику оперативных вмешательств.